Révisions Bloc2

Adressage IPv4

Soit le réseau IP composé de 3 zones séparées par deux routeurs,

Avec Packet tracer, modéliser cette infrastructure

Hôte

P1

P3

P4

P2

S1

S3

S2

R1

R2

TAF :

- Définir un plan d'adressage de ce réseau dans la plage d'adresse privée 172.30.0.0 /16 (Adresses des hôtes, les masques CIDR et en extension)

[tableau]

|  | Adresses des Hôtes | Masques CIDR | Extension |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 172.30.1.254 | /24 |  |
| R2 | 172.30.2.254 | /24 |  |
| S1 | 172.30.1.10 | /24 |  |
| S2 | 172.30.2.100 | /24 |  |
| S3 | 172.30.3.20 | /24 |  |
| P1 | 172.30.1.20 | /24 |  |
| P2 | 172.30.2.20 | /24 |  |
| P3 | 172.30.3.30 | /24 |  |
| P4 | 172.30.3.40 | /24 |  |

- Indiquer quelles sont les deux autres plages d'adresses privées (classique) de réseau

Plages d’adresse Privé

10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255

- Existe-t-il des adresses (ou plage) publiques qui ont un usage particulier ?

Classe D et E

- Existe-t-il des adresses qui ne sont sont ni publiques ni dans les plages d'adresses privées classiques, quel est son équivalent en adressage IPV6

Oui, les adresses suivantes ne sont pas publiques et ni dans les adresses privées :

- Le loopback (127.0.0.1 en IPv4 et en ::1 IPv6)

- le réseau 0.0.0.0 qui est réservé pour définir une route par défaut.