TP config switch

# Switching

Configuration dynamique du mode trunk

## Soit l'architecture suivante

4 PC , numérotés de 0 à 3 sont reliés à 2 switchs (S0 et S1) connectés l'un à l'autre.

Les PC 0 et 1 sont connectés au switch S0, les PC 2 et 3 au S1.

Les pc pairs sont dans le VLAN 10, les PC impairs dans le VLAN 20

Les

Adressage partout en 192.168.0.0/24

Normalement, les communications entre P1 et P1 ou P3 devraient être bloquées.

Celles entre P0 et P2 et entre P1 et P3 devraient fonctionner

TAF : Créer l'architecture correspondante au sujet, sans faire de configuration particulière sur le lien entre les deux switchs.

Attention à prendre les bons ports …

Tester la communication à l'aide de pings :

| De | à | ok ? |
| --- | --- | --- |
| P0 | P1 | Ne fonctionne pas |
| P0 | P2 | Ok |
| P0 | P3 | Ne fonctionne pas |
| P1 | P3 | Ok |

## Configurer la liaison inter-switch

TAF : Configurer le lien entre les deux switch en mode trunk et autoriser le passage des VLANs 10 et 20.

Tester comme avant (tableau)

| De | à | ok ? |
| --- | --- | --- |
| P0 | P1 | Non |
| P0 | P2 | Ok |
| P0 | P3 | Non |
| P1 | P3 | Ok |

## Test des modes trunk dynamiques

TAF : Configurer le lien entre les commutateurs successivement selon les modes suivant et effectuer des tests de communication entre P0 (vlan10) et P2 (vlan10) et P0 (vlan10) et P3 (vlan20) pour vérifier l'état de la liaison.

| SW0 | SW1 | Résultat des pings ? |
| --- | --- | --- |
| dynamic desirable | trunk | Ping P0 vers P2 : ok et Ping P0 vers P2 : marche pas |
| dynamic auto | trunk | Ping P0 vers P2 : ne marche pas et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |
| dynamic auto | dynamic auto | Ping P0 vers P2 : ok et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |
| dynamic auto | dynamic desirable | Ping P0 vers P2 : ok et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |
| dynamic desirable | dynamic desirable | Ping P0 vers P2 : ok et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |
| access | dynamic desirable | Ping P0 vers P2 : ne marche pas et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |
| access | trunk | Ping P0 vers P2 : ne marche pas et Ping P0 vers P2 : ne marche pas |

Vous écrirez ci-dessous les commandes successives utilisées pour chaque switch.

Reconfigurez toutes les interfaces nécessaire en mode trunk puis interdisez-y la négociation.

Quelle(s) interface(s) sont à configurer en mode trunk ?

Mes switchs sont connectés via le port Gi0/1 (sur les deux).

Quelle est la commande permettant d'interdire la négociation ?

La commande permettant d'interdire la négociation est « switchport no negociate ».

## Annexe : liste de commandes Switching

interface

| Interface ... |  |
| --- | --- |
| Show vlan brief |  |
| show interfaces [interface-id] | Affiche l’état et la configuration d’une ou de l’ensemble des interfaces disponibles sur le commutateur. |
| show interface [interface-id] switchport | Affiche l'état et la configuration de l'interface demandée |
| vlan id_vlan | Créer un vlan |
| interface [interface-id] | Passer en mode configuration d'une interface |
| interface range [interface-id1], [interface-id2] | configurer un groupe d'interfaces |
| switchport mode trunk | mettre le port d'une interface en mode trunk |
| switchport trunk native vlan 99 | affecter le vlan 99 nativement au port trunk pour les trames non étiquetées |
| Show interfaces trunk | afficher les informations concernant |
| switchport no negociate |  |

…

Quelques liens :

https://blog.netwrix.fr/2020/07/15/les-commandes-de-resolution-de-problemes-cisco/

https://www.clemanet.com/switch-vlan-cisco.php

https://reussirsonccna.fr/dtp-ou-comment-monter-un-trunk-automatiquement/

Exercice d'application

Configurer le réseau suivant avec un mode dynamique desirable entre chaque switchs.

# Routage avec un switch de niveau 3

à venir