TP B3 - Nmap

Etape 1 :

Nmap est un outil open source pour écouter le réseau (écoute des ports sur un réseau local).

La commande nmap qui est utilisé est nmap -A -T4 scanme.nmap.org

Le filtre -A permet de détecter le système d’exploitation (sa version, la détection de script et de faire un traceroute).

Le filtre -T4 interdit le délai du scan dynamique qui dépasse 10 microsecondes pour les ports TCP.

Lors que je tape la commande nmap -A -T4 localhost, il m’indique les informations suivantes :

J’ai les ports suivants qui sont ouverts :

- SSH avec le port 22

- HTTP avec le port 80

- MYSQL avec le port 3306

Nmap m’indique aussi que je suis sur un linux (ici un UBUNTU) avec un kernel 2.6.32.

Etape 2 :

Quand je fais un IP a, mon adresse IP est 192.168.1.X avec un masque /24 (mon réseau est de classe C car elle début par 192.X.X.X), je tape nmap -A -T4 192.168.1.0/24 :

Il y a 14 hôtes qui sont activés. La liste des services qui sont disponibles sont :

- Apache

- SSH

Etape 3 :

Le site scanme.nmap.org est un site de test pour l’outil de nmap ou que leur connexion internet fonctionne correctement.

L’adresse IP du serveur est 45.33.32.156 et le système d’exploitation du serveur est un linux car il a trouvé plusieurs kernels de linux mais il ne sait pas exactement lequel (No exact OS matches for host).

Les ports et les services qui sont ouvert :

- SSH (port 22)

- HTTP (port 80)

- NPING-ECHO (port 9929)

- ELITE (port 31337)

Les ports et les services qui sont filtrés :

- SMTP (port 25)

- NETBIOS-SSN (port 139)

Conclusion :

Nmap est un outil de sécurisation du réseau car il permet de scanner les ports qui sont ouvert et permet de mieux sécuriser les logiciels qui ont leurs ports ouverts mais aussi de mieux sécuriser le système d’exploitation.

A contrario, un hacker va utiliser cet outil pour mieux préparer son attaque car il peut connaitre une version d’un système d’exploitation et il va se renseigner si il y a une faille dans celui-ci ou de faire de même pour un logiciel.